## ARBEIDSBESKRIVELSE FOR TILSYNSARBEID VED NTT’S SELV- OG UBETJENT HYTTER

DNT Nord- Trøndelag har utarbeidet følgende arbeidsbeskrivelse som en rettledning for arbeidet tilsynet skal utføre på hyttene.

# Inspeksjon

Som en retningslinje skal tilsynet være på hytta minimum tre ganger per år. Ved hvert besøk skal tilsynet skrive seg inn i protokollen og det skal anmerkes” tilsyn” i protokollen.

# Hytteprotokoll og tømming av kasse

Påse at det er tilstrekkelig med betalingssedler; både på norsk og engelsk. Ta med gjenpart av hytteprotokollen og betalingssedlene i kassen. Dette sendes til kontoret for registering og regnskapsføring. Kjøreregninger og dugnadsliste sendes kontoret fortløpende.

# Orden

Ved hvert tilsyn skal det ryddes i og rundt hyttene. Ting skal henges på plass i hytte og uthus. Også utenfor og under hytta skal det være ryddig. Private eiendeler kan legges i tilsynsskapet. Gjenglemte klær og andre eiendeler skal ryddes bort og tas med ned. Dette kan leveres kontoret.

# Avfall

Tilsynet har ansvar for oppfølging av hyttas kildesorterings- ordning. Utedo tømmes etter behov. Doavfall og aske graves ned på anvist plass og dekkes godt til slik at det ikke skaper forurensning. Søppel som ikke er brennbart skal fraktes ut av fjellet og levers den kommunale miljøstasjon. Avfall skal ikke graves ned. 
Tilsynet skal rapportere ca. antall kg avfall per år som må fraktes ned.

# Ved

Ved lagres i vedskjulet. Luft så ofte som mulig slik at veden kan tørke. Ved som ikke kan lagres inne, legges ute under presenning. Vedskjulet fylles opp etter hvert som det blir ledig plass. Det er ønskelig at veden ikke oppbevares/lagres i sekker. 
Hoggestabbe og kløyvøks skal stå i vedbua.

# Hygiene

Det skal gjennomføres minst en årlig rundvask av hytta. Alle kluter, håndklær etc. skiftes etter behov. Sengetøy byttes to ganger hvert år.

Av hensyn til allergikere må det skiltes tydelig at hunder ikke har adgang til oppholdsrom og soverom, samt at røyking er ulovlig på alle våre hytter. Hundene er velkommen i våre sikringsbuer / uthus.

# Vaskevann / utslagsvann

Sørg for anvisning av sted til utslagsvann / vaskevann. Gjerne med et lite skilt utenfor hytta.

# Proviant

Påse at det finnes et godt utvalg av proviant etter standardisert liste. Tilsynet skal rydde på matvarelageret og påse at den eldste maten brukes først. Mat skal ikke oppbevares i varme oppholdsrom og oppbevares i plastbokser.

# Oppslag

Tilsynet har ansvar for at alle obligatoriske oppslag er samlet på hensiktsmessig måte og holde informasjonsmappa oppdatert. Oppslag skal ikke være håndskrevne og alle oppslag skal være med NTTs logo. Kontoret er behjelpelig med å lage laminerte oppslag. Gamle prislister og utgått informasjon tas ned.

- Inventar

Påse at inventar som kopper, kar, bestikk, brødposer og andre hjelpemidler finnes tilgjengelig for våre gjester. Lommelykter skal gjerne henges opp og være lett tilgjengelig.  Utbytting og innkjøp avtales med turlaget / kontoret.

# Solcelle / 12V anlegg

Vask solcellepanelet med lunket såpevann ved behov. Det er også viktig at det ryddes for trær som kan skygge for panelet.
Batteriene må vedlikeholdes ved evn å fylle på vann ved behov. Ved utskifting av batteri anbefales «gel batteri» som er bortimot vedlikeholdsfrie.

# Vedlikehold

Tilsynet skal forestå det normale vedlikeholdet på hyttene og påse at alt teknisk og bygningsmessig utstyr er i fult forsvarlig driftsmessig stand. Dette er nødvendig for å oppfølge myndighetenes pålegg om intern kontroll. Det skal årlig foretas en risikovurdering og gjennomgang av hytta etter eget vedlagt skjema.

# Dugnader

Tilsynet melder ifra til turlaget når det er behov for vedlikeholdsarbeid som betinger en litt større dugnad. I samråd med turlaget organiseres det dugnad på hytta. Kontoret bistår ved behov, og ved tiltak som innebærer større kostnader, skal dette godkjennes av daglig leder og styret i forkant.

# Motorisert ferdsel

Tilsynet eller leiekjører fører selv logg i kjørebok ifm bruk av snøscooter for transport av proviant, ved, utstyr osv. Kjørebøker utstedes til foreningen når søknader om bruk av scooter godkjennes. Hensikten er å begrense bruken av motorisert kjøretøy mest mulig og kunne dokumentere den reelle bruken.

# Klargjøring for vinteren

På siste inspeksjon om høsten sørger tilsynet for at:

- Snøspade henges ved siden av inngangsdør eller på annet egnet sted.

- Ledningsnett for vann tappes ned, armaturer tømmes og vannlåser fylles med frostvæske.

- Brannvarslingssystem/ slukkemateriell sjekkes.

- Vintervann merkes med skilt/ oppslag?

- Det skal være gass inne på hytta til vinterbruk.

- Dersom det er vanskelig å finne ved vinterstid, må denne tas inn i hytta.

- Lag oversikt over hva som skal fraktes med snøscooter på vinteren.

# Sikkerhet og verneutstyr

Tilsynet må til enhver tid bruke nødvendig verne- / sikkerhetsutstyr ifm arbeidet på hytta og løypene. (For eksempel redningsvest i båt, verneutstyr ved bruk av motorsag). Det anbefales stiger med klappsikring. Sørg for tilgjengelig førstehjelpsutstyr i tilsynsskapet.

# Rapportering og drift

Tilsynet opptrer på vegne av NTT og påser at hytta drives etter gjeldende arbeidsbeskrivelse.  Det skal utarbeides årlige rapporter om driften av hytta som sendes til kontoret, og tilsynet gir tilbakemelding til leder i turlaget og daglig leder på utstyr som mangler og nødvendige utbedringer/større innkjøp.
Daglig leder har det praktiske HMS ansvaret for hyttene, og skal derfor bistå tilsynene jevnlig på hyttene. Uregelmessigheter som f.eks. innbrudd og hærverk meldes snarest til turlagsleder og til kontoret i NTT. Se også foreningens beredskapsplan. 

Hyttetilsynene skal levere dugnadslister og reiseregninger til kontoret etter hvert tilsynsbesøk.

# Miljøvennlig drift

NTT har en miljøvennlig profil og vi skal drifte også våre hytter på en mest mulig miljøvennlig måte og i henhold til de krav som stilles i Miljøfyrtårnsertifiseringen.

# Nøkler

Sørg for å ha en «reserve» nøkkel ved hytta, som kan benyttes ved nødbruk. Kontoret sørger for nøkkeloversikt for alle hyttene. Som tilsyn får du ansvaret for nøkkelen til kassa.

# Brannsikring og HMS

Dette er en del av foreningens forebyggende brannberedskap og skal kontrolleres ved alle tilsyn.

- Ildsteder: Sjekk at ovner og røykrør er i orden. Ovn og rør skal være hele og stå støtt. Sjekk rør for evn rust. Det skal være ryddig og fritt for brennbart materiale rundt ovnene. Platen under ovnen skal gå minst 30 cm foran ovnen. Vedkasser skal være plassert minst 50 cm fra ovnen. Aske fra ovnene skal tømmes forsvarlig i askbøtte og graves ned.

- Tørking av klær og sko: Påse at klær og støvler ikke kan falle ned på ovnene. Intet skal plasseres nærmere enn 50 cm fra ovnene. Sørg for god ventilasjon slik at fukt og damp ventileres bort.

- Røykvarslere: Sjekk at batterier i røykvarslere er på plass og virker. Batteri skiftes årlig. Dette kan gjøres ved å trykke på kontrollknappen. Hytter med sløyfebaserte anlegg testes etter oppsatte prosedyrer. Påse at branninstruks er strategisk plassert.

- Brannslukningsapparater: Påse at alle brannslukningsapparater er plassert hensiktsmessig i forhold til en eventuell brannbelastning. Apparatene vendes opp ned inntil du kjenner at pulveret er løst inne i apparatet. Kontroller at trykket er på grønt, sikringssplint på plass, samt at slange er uskadet. Pulverapparatene har en levetid på 10 år, og skal i følge forskriften ha en årlig kontroll av godkjent kontrollør i tillegg til våre egne kvartalsvise kontroller ute på hyttene.

- Rømningsveier: Kontroller at alle rømningsveier er frie og tilgjengelige, samt at dører og vinduer lett lar seg åpne. Ved tilsyn vinters tid skal rømningsveier graves fram så langt det lar seg gjør. Kontrollere at eventuelle utvendige brannstiger er i forsvarlig stand.

- Gassapparater: Tilkoblingslanger sjekkes for sprekkdannelser ved at slangen bøyes/ knekkes, slangen skal byttes når slangen har antydning til sprekkdannelse. Funksjonstest av gassbluss for lekkasje samt at tennsikring/ føler kutter gasstilførsel når blusset ikke brenner. Gasslange skal byttes ut hvert 3 år og da skal også slange klemmene skiftes. Ved slange og regulatorskifte skal gasslekkasjetester benyttes. Regulatoren skal skiftes hver 10 år. Regulatorer skal være datomerket. 
Selve primusapparatene skal ha den funksjonen at de slår seg av om flammen slukker. 
Gassvarsler på hyttene er ikke pålagt men kan monteres som en ekstra sikkerhet. 
Det skal merkes med «farlig-gass-skilt» på skapene hvor gassen er oppbevart.

- Lysestaker: Rengjøres for stearin slik at lysene står stabilt i stakene. Påse at levende lys ikke brukes på brannfarlige steder (nær brennbart materiale). Flasker, fat og lignende som brukes til lysestaker fjernes. Sørg for stødige og solide lysestaker og unngå mest mulig telys.

- Annet: Sørg gjerne for brannteppe på hyttene.

Det skal årlig foretas en risikovurdering og grundig gjennomgang av hytta etter eget vedlagt rapportskjema.

Tusen takk for den viktige jobben du gjør!!!